20.  Sorbent tube to ppm. A charcoal tube samples toluene (MW 92.14 g/mol) for 240 min. Pre flow 0.0500 L/min, post 0.0490 L/min. The lab reports 1.15 mg (front + back). Check the flow, then calculate the air volume, the concentration in mg/m³ and the concentration in ppm.

% change = (0.0490 − 0.0500) ÷ 0.0500 = −2.0%, valid. Q avg = 0.0495 L/min; V = 0.0495 × 240 = 11.9 L (11.88). C = 1.15 mg ÷ 11.88 L × 1,000 L/m³ = 96.8 mg/m³; × 24.45 ÷ 92.14 = 25.7 ppm.